| 序号 | 试剂耗材名称 | 技术参数要求 | 规格 | 单位 | 预估一年需求数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 mol/L PBS 干粉 | 用于消毒试验 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 2 | 0.1%蛋白胨水 | 1.用于样品的稀释。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 3 | 0.1%溶菌酶溶液 | 每支添加于99ml溶菌酶肉汤基础中。2-8℃冷藏保存。有效期6个月。 | 1mL*5支/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 4 | 1%马尿酸钠 | 用于空肠弯曲菌的马尿酸钠水解试验。-20℃保存。有效期1年。 | 0.4ml*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 5 | 1%亚碲酸钾溶液 | 培养基的配套试剂。2-8℃避光保存。有效期1年。 | 5ml/支*10支/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 6 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1.适用于121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。由特殊卡纸、标准色块和指示色块组成。 2.置室内阴凉、干燥处避光保存。有效期36个月。 | 200片/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 7 | 12mm 一次性比浊管 | 适配安图生物AutoMic-i600全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 50支/袋 | 袋 | 3 |  |  |
| 8 | 2#Tip头 3ml/支 | 适配安图生物AutoMic-i600全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 30支/袋 | 袋 | 10 |  |  |
| 9 | 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | 用于厌氧培养，可放置10-12个平皿 | 10个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 10 | 2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 1.为第三方非定值质控品，用于实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2.浓度编号：S0，目标浓度1.0E+03，浓度范围5.0E+02-2.0E+03。 3.稳定性：2-8℃环境中可稳定6个月；-20±5℃环境中可稳定24个月。 4.适用于市面上的快速提取法、磁珠法和柱提法提取试剂。 5.需要参与从提取到扩增的全过程，最小取样量为200uL。 | 0.5mL/管，20管/盒，低值（临界值） | 盒 | 1 |  |  |
| 11 | 3%过氧化氢酶试剂 | 用于过氧化氢酶试验。2-8℃保存。有效期6个月。 | 2mL*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 12 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 1.用于弧菌选择性增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 13 | 3%氯化钠三糖铁琼脂 | 用于副溶血性弧菌的三糖试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 14 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 1.用于副溶血性弧菌的纯化培养和血清学实验时增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 15 | 350ml厌氧培养袋 | 用于厌氧微生物的培养 | 10个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 16 | 51孔定量盘 | 提供的51孔或97孔定量盘或96孔定量盘MPN表需有95%置信区间。每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用环氧乙烷灭菌。 | 100个/件 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | 7%羊血琼脂基础 | 1.用于李斯特氏菌的溶血试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 18 | 7.5%氯化钠肉汤 | 1.用于金黄色葡萄球菌的增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |
| 19 | 8联PCR高管+光学平盖 | 用于PCR扩增实验。 | 0.2mL，6条/袋，300条/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 20 | Baird-Parker琼脂基础（颗粒） | 1.用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养，每瓶需配套添加5盒亚碲酸盐卵黄增菌液。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 21 | Baird-Parker琼脂平板 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养。贮存于2-25℃避光、干燥处。 | 20个/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 22 | BCYE-CYE琼脂平板 | BCYE-Cye平板(BCYE无L-半胱氨酸平板)用于嗜肺军团菌的确认培养。利用军团菌对L-半胱氨酸的依赖性，对可疑菌落进行确认培养。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 23 | BCYE-Cys琼脂基础 | 1.用于军团菌的分离培养。配制分装每100mL加入1支可溶性焦磷酸铁（0.025g/支）。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 24 | BCYE琼脂基础 | 1.用于军团菌的分离培养。配制分装每100mL加入1支L-半胱氨酸盐酸盐（0.04g/支）和1支可溶性焦磷酸铁（0.025g/支）。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 25 | BCYE琼脂平板 | 用于军团菌的分离培养。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 26 | Bolton肉汤(含羊血及抗生素) | 用于空肠弯曲菌的选择性增菌培养。2-8℃避光贮存。 | 225mL*6瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 27 | BSA 牛血清白蛋白（Fraction V BR） | 适合消毒有机干扰物试验 | 50 g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 28 | CIN-1培养基基础 | 1.用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的分离培养，每100mL加入P-87A头孢菌素1支，P-10C新生霉素1支，P-88 10%氯化锶1支。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 29 | CN琼脂平板 | 用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养。2-8℃冷藏保存。有效期3个月。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 30 | D-环丝氨酸溶液 | 每支添加于100mL TSC基础（CM138）中。 | 0.04g/支*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 31 | EC-MUG培养基 | 1.用于生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌的测定。 2.2-8℃阴凉干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 32 | EC肉汤 | 1.用于粪大肠菌群、大肠杆菌的测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 33 | FB1添加剂A | 每支添加于225ml Fraser培养基或Half-Fraser培养基中。2-8℃保存。有效期1年。 | 2ml*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 34 | FB1添加剂B | 每支添加于225ml Fraser培养基或Half-Fraser培养基中。2-8℃保存。有效期1年。 | 2ml*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 35 | FB2添加剂（A+B） | 每100ml Fraser增菌肉汤中添加 1支FB2添加剂A和B。2-8℃保存。有效期1年。 | 2ml*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 36 | FB2增菌肉汤 | 用于李斯特氏菌的增菌培养。2-8℃保存。有效期6个月。 | 10mL/支、20支/盒 | 盒 | 12 |  |  |
| 37 | Fraser增菌肉汤（FB1、FB2） | 1.用于李斯特氏菌的选择性增菌培养（GB4789.30-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》），每瓶需配套添加1盒HB4190a-3 FB1添加剂A和1盒HB4190a-4 FB1添加剂用于制备FB1增菌肉汤；每瓶需配套添加5盒HB4194-2b FB2添加剂用于制备FB2增菌肉汤。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 38 | G-1型消毒剂浓度试纸 | 1.用于对过氧乙酸消毒剂、含氯消毒剂的有效含量进行经常性监测。 2.由试纸条和标准色块组成，条型试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液浸染滤纸制备而成。 3.测定消毒剂浓度范围：20mg/L-2000mg/L。 | 20本/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 39 | GN增菌液 | 1.用于志贺氏菌的增菌培养，也可用于沙门氏菌增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 40 | GVPC琼脂基础 | 1.用于军团菌的分离培养。配制分装每100mL加入1套GVPC琼脂添加剂。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 41 | GVPC添加剂 | 作为GVPC琼脂基础培养基的添加剂。2-8℃保存。有效期1年。 | 5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 42 | GVPC选择性平板 | 用于环境水样及临床样本中军团菌的选择性分离培养。 | 10皿/包、2包/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 43 | Half Fraser肉汤/FB1增菌肉汤 | 用于李氏菌前增菌培养（GB4789.30-2025单增标准）。2-8℃保存。有效期1年。 | 225ml/袋、10袋/盒 | 盒 | 24 |  |  |
| 44 | HbsAg-ELISA质控0.5NCU | 用于人全血/血清/血浆中的HBsAg定量、半定量、定性检测时的室内质量控制 | 1ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 45 | HCV-ELISA质控0.5NCU | 用于人全血/血清/血浆中的HCV抗体定量、半定量、定性检测时的室内质量控制 | 1ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 46 | HCV-RT质控血清 | 用于人全血/血清/血浆中的HCV抗体定性检测时的室内质量控制 | 0.5ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 47 | HE琼脂 | 1.用于沙门氏菌的选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 48 | HIV-ELISA质控0.5NCU | 用于人全血/血清/血浆中的HIV 1/2型抗体定量、半定量、定性检测时的室内质量控制 | 1ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 49 | HIV-RT质控8NCU | 用于人全血/血清/血浆中的HIV 1/2型抗体定性检测时的室内质量控制 | 1ml/支 | 支 | 200 |  |  |
| 50 | HIV-RT质控阴性血清 | 用于人全血/血清/血浆中的HIV 1/2型抗体定性检测时的室内质量控制 | 0.5ml/支 | 支 | 400 |  |  |
| 51 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 每支添加于100mL BCYE琼脂基础培养基。 | 0.04g*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 52 | MFC琼脂 | 1.用于生活饮用水极其水源水中粪大肠菌群测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 53 | Micro-CHEK PLUS比浊管 | 适配安图生物AutoMic-i601全自动微生物鉴定药敏分析仪。 产品组成成分：0.1%-0.3%有机硅。 | 4个标准管+1个空白管/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 54 | MRS琼脂平板 | 用于食品中乳酸菌总数测定。2-8℃保存。有效期3个月。 | 10个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 55 | MS2过程控制试剂盒（荧光PCR法-50℃） | 1、采用实时荧光PCR技术，针对MS2特性基因设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现对病毒检测过程中的过程控制监测。 2、试剂盒组成：MS2预混液，MS2酶混合液，标准物质稀释液，MS2过程控制，空白对照。 3、储存条件及有效期：-20℃以下避光保存，有效期12个月。冰袋低温运输（不超过8℃）不超过4天。避免反复冻融。 4、检测灵敏度;10-100copies/test。 5、荧光采集通道：FAM。 | 50T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 56 | MUG营养琼脂（NA-MUG） | 1.以化学显色反应为原理的鉴别培养基，主要用于滤膜法检测生活饮用水及水源中的大肠埃希氏菌。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 57 | O：12诊断血清 | 用于沙门氏菌血清分型，O12单因子。 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 58 | O：6 1诊断血清 | 用于沙门氏菌血清分型，O6单因子。 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 59 | O：6 2诊断血清 | 用于沙门氏菌血清分型，O6单因子。 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 60 | O139霍乱弧菌诊断血清 | 用于O139霍乱弧菌的血清凝集试验 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 61 | OA李斯特氏菌显色培养基 | 1.用于食品中单增李斯特氏菌的选择性分离培养，需配套添加剂。 2.2-8℃避光保存。有效期2年。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 62 | P-10B新生霉素 | 每支添加于225mL mTSB（CM196）基础中。2-8℃冷藏保存。有效期2年。 | 5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 63 | P-10C新生霉素 | 每支添加于100mL CIN-1培养基基础（CM150）中。 | 0.25mg/支*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 64 | P-10D新生霉素 | 每支添加于225mL志贺氏菌增菌肉汤基础（CM251）基础中。 | 0.125mg/支*5支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 65 | P-87A头孢菌素 | 每支添加于100mL CIN-1培养基基础（CM150）中。 | 1.5mg/支*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 66 | P-88 10%氯化锶 | 每支添加于100mL CIN-1培养基基础（CM150）中。 | 1ml/支*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 67 | PALCAM琼脂基础 | 1.用于食品中单增李斯特氏菌的选择性分离，每100mL加入P-104 PALCAM选择性添加剂1支。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 68 | PALCAM琼脂平板（成品） | 用于单增李斯特氏菌的选择性分离培养。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 69 | PALCAM选择性添加剂 | 每支加入100mL PALCAM琼脂基础中。2-8℃避光保存。有效期1年。 | 5支/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 70 | QIAstat-Dx呼吸道病原体多重检测Panel | 1. 在一台仪器上可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。 2.采用全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室。 3.可一次性检测22种病原体靶标呼吸道感染性病原体。 | 6T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 71 | QIAstat-Dx胃肠道病原体感染检测Panel | 1.在一台仪器上可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。 2.采用全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室。 3.可一次性检测24种病原体靶标胃肠道感染性病原体。 | 6T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 72 | R2A琼脂培养基 | 1.用于注射用水、纯化水等的菌落总数测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 73 | SBG增菌液 | 用于沙门氏菌的选择性增菌培养（特别是鸡蛋制品）。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 74 | SCDLP液体培养基 | 1.用于化妆品样品制备及化妆品、一次性使用卫生用品中绿脓杆菌的增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 75 | Skirrow血琼脂平板 | 用于空肠弯曲杆菌选择性分离培养。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 76 | SS琼脂 | 1.用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 77 | Swarm琼脂 | 1.用于沙门氏菌H相抗原诱导试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 78 | TCBS琼脂 | 1.用于副溶血性弧菌等致病性弧菌的选择性分离培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 79 | TP-ELISA质控0.5NCU | 用于人血清/血浆中的TP抗体检测时的室内质量控制 | 1ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 80 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1.用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。 2.组成成分：百日咳杆菌-PCR反应液，百日咳杆菌-酶混合液，百日咳-阳性参照品，阳性对照品，阴性对照品。 3.储存条件及有效期：试剂应避光密闭保存于-20±5℃。试剂盒有效期为12个月。不使用时，这些试剂在包装标识的效期内可稳定存放。一旦使用，扩增试剂盒反复冻融应不超过3次。 4.荧光通道：FAM，HEX/VIC，ROX。 5.最低检测限：400copies/mL。 | 48T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 81 | 半固体琼脂 | 1.用于细菌动力检测和菌种保存等。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 82 | 标准物质/HIV-1 P24 抗原标准物质 | 用于人全血/血清/血浆中的HIV1型p24抗原定性检测时的标准参考物质 | 0.5ml/支 | 支 | 12 |  |  |
| 83 | 标准物质/HIV-1 RNA 抗原标准物质S2 | 用于HIV1 RNA定量检测试剂的灵敏度、准确度和精密度评价 | 0.5ml/支 | 支 | 30 |  |  |
| 84 | 标准物质/HIV-1 RNA 抗原标准物质S9 | 用于HIV1 RNA定量检测试剂的灵敏度、准确度和精密度评价 | 1ml/支 | 支 | 30 |  |  |
| 85 | 标准物质/TP-TRUST 标准物质 | 用于人血清/血浆中的TP TRUST检测时的标准参考物质 | 0.5ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 86 | 不锈钢载体 | 圆形 Φ12 mm，厚度 0.5 mm，304 不锈钢，表面镜面抛光、无毛刺，304 不锈钢；禁止 201 不锈钢 | 100 片 / 包 | 包 | 1 |  |  |
| 87 | 布病虎红平板凝集抗原（光滑型） | 用于布鲁氏菌病虎红平板凝集实验。2-8℃避光保存。有效期2年。 | 12mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 88 | 布病试管凝集抗原（光滑型） | 用于体外定性检测人血清样本中布鲁氏菌抗体。2-8℃避光保存。有效期2年。 | 12mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 89 | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 | 1.用于体外定性检测人血清样本中布鲁氏菌抗体。 2.2-8℃保存，有效期24个月。试剂反复多次开瓶使用后，6个月内试剂性能不发生变化。 | 12mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 90 | 布氏肉汤 | 1.用于弯曲杆菌增菌肉汤和布氏琼脂的制备。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 91 | 肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、CA16和EV71型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应，、酶混合液，CA16、EV71和EV-U检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 92 | 肠道寄生虫卵检测试剂盒（改良加藤法） | 1.检查包组成：复合染液1瓶，30毫升/瓶，定量板：100片，刮片： 100片，尼龙网： 100片，玻璃纸： 100片，载玻片： 100片。提供阳性对照品、阴性对照品。 2.适用于定性和辅助诊断。 | 100人份/盒 | 盒 | 17 |  |  |
| 93 | 肠道菌增菌肉汤（EE肉汤） | 1.用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 94 | 肠毒素产毒培养基 | 1.用于葡萄球菌肠毒素肠毒素产毒试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 95 | 肠毒素产毒培养基（不含琼脂） | 1.用于葡萄球菌肠毒素肠毒素产毒试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 96 | 超滤浓缩管 | 适配一知科技的YZ1260微生物富集仪。 | 0.01um，180cm2 | 支 | 50 |  |  |
| 97 | 超滤浓缩管洗液 | 适配一知科技的YZ1260微生物富集仪。 | 2mL/瓶 | 瓶 | 50 |  |  |
| 98 | 城市污水新型冠状病毒（N、ORFlab基因）辣椒轻斑驳病毒三重PCR试剂盒 | 1.适用于城市污水样本及富集样本中新型冠状病毒（N、ORF1ab基因）的定量检测，同时使用辣椒轻斑驳病毒（PMMoV）作为内对照质控，对城市污水的采样、富集、提取和检测进行全流程监控。 2.-20±5℃冷冻避光保存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：200copies/mL。试剂盒线性范围：2.E+02 - 1.0E+09 copies/mL。 | 50T/盒 | 盒 | 12 |  |  |
| 99 | 虫卵检查肛拭胶贴 | 用于寄生虫检测的肛门处采样。 | 100片/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 100 | 瓷珠菌种保存管(瓷珠法） | 用于菌种保存（瓷珠法） | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 101 | 大肠埃希氏菌 标准菌株 | 用于大肠埃希氏菌检测的质控实验、验证实验等。 | 1种/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 102 | 大肠埃希氏菌O157:H7干制生化鉴定试剂盒 | 用于大肠埃希氏菌O157：H7/NM的生化鉴定，包括氨基酸对照、赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶、MR、VP、靛基质、西蒙氏柠檬酸盐、纤维二糖、棉子糖、三糖铁、半固体，山梨醇共12种生化鉴定试验和配套试剂（无菌石蜡、靛基质、甲基红、VP甲/乙液）。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 12种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 103 | 大肠埃希氏菌O157显色琼脂平板 | 用于快速分离和初步鉴别大肠杆菌O157。2-8℃避光保存。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 104 | 大肠埃希氏菌诊断血清H7 | 大肠埃希氏菌H7型的鉴别。2-8℃冷藏保存。有效期18个月。 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 105 | 大肠埃希氏菌诊断血清O157 | 用于大肠埃希氏菌O157型的鉴别。2-8℃冷藏保存。有效期18个月。 | 1ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 106 | 大肠菌群计数测试片 | 1.用于食品和饮料中大肠菌群计数的测定。 2.储存条件及有效期：2-8℃密封储存，有效期为18个月；已打开包装未使用的测试片装回包装袋中，折叠后用不干胶贴密封，储存时间不超过4周为宜。 | 20片/包 | 包 | 2 |  |  |
| 107 | 大肠菌群食（饮）具快速检测纸片 | 用于检测宾馆、餐厅等公共场所的食饮具消毒卫生监测。 | 200份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 108 | 大肠菌群水样卫生快速检测纸片 | 用于检测水源水、地表水及饮用水中大肠菌群数。 | 1份/包 | 包 | 100 |  |  |
| 109 | 大豆卵磷脂（生化试剂 BR） | 微生物 BR，丙酮不溶物≥55%，适合中和剂试验 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 110 | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子等样本及细菌培养物中单增李斯特氏菌的定性检测。 2.组成成份：DNA提取液、单增李斯特氏菌PCR反应液、阴性对照、单增李斯特氏菌阳性对照。 3.储存条件及有效期：-15℃以下冷冻避光储存；有效期12个月；采用泡沫盒加生物冰袋密封运输，温度不超过8℃；冻融次数不超过5次；开封后-15℃以下冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 111 | 单増李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于单增李斯特氏菌的生化鉴定包括MR、VP、葡萄糖、麦芽糖、鼠李糖、木糖、甘露醇、七叶苷共8种生化鉴定试验和配套试剂（糖发酵添加剂、甲基红、VP甲/乙液）。室温避光保存。保质期1年。 | 8种*10套/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 112 | 蛋白胨 | 1.用于微生物培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 113 | 蛋白胨水(色氨酸肉汤） | 用于细菌的靛基质试验。室温保存。有效期1年。 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 114 | 登革病毒IgG、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法） | 1.用于检测登革热的快速诊断试剂盒。 2.检测标本：全血、血清、血浆。 3.储存条件及有效期：4-30℃保存，产品有效期24个月。铝箔袋开封后，测试卡应在1小时内尽快使用。稀释液开封后立即加盖，并置于阴凉处，请在有效期内使用。 | 卡型 20人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 115 | 登革热病毒I/II/III/IV分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于对人血清样本中登革病毒I/II/III/IV分型核酸进行定性检测。 2.-20±5℃条件下，有效期12个月。 3.适用于具有FAM、HEX/VIC、CY5、ROX/TEXAS RED通道的实时荧光PCR仪。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 116 | 登革热通用型核酸检测试剂盒 | 1.用于对人血清样本中登革病毒RNA进行定性检测。 2.-20±5℃条件下，有效期12个月。 3.适用于具有FAM、CY5通道的实时荧光PCR仪。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 117 | 低温标签 | 低温标签（可冻存于-80℃环境） | 5000片/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 118 | 碘伏棉签 | 采用PP管定量充填碘伏液体，两端包裹棉头，形成独立包装，便于携带和使用，避免交叉污染 | 20支/盒 | 盒 | 50 |  |  |
| 119 | 冻存盒0.5ml | 100 孔/个，具盖， 12 个/箱，可存放与- 80°C | 100 孔/个，12个/箱 | 箱 | 1 |  |  |
| 120 | 冻存盒1ml | 100 孔/个，具盖， 12 个/箱，可存放与- 80°C | 100 孔/个，12个/箱 | 箱 | 2 |  |  |
| 121 | 冻存盒2ml | 100 孔/个，具盖， 12 个/箱，可存放与- 80°C | 100 孔/个，12个/箱 | 箱 | 7 |  |  |
| 122 | 冻干血浆 | 用于金黄色葡萄球菌的血浆凝固酶试验。2-8℃避光保存。有效期1年。 | 0.5mL*10支/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 123 | 多粘菌素B | 每支添加于100mL MYP基础中。2-8℃冷藏保存。有效期2年。 | 10000IU/支*5支/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 124 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 1.本试剂盒用于体外定性检测人全血样本中恶性疟原虫所引起的虫媒传染病。 2.主要组成成分：检测试剂盒、样本稀释液、干燥剂 3.样本要求：1.全血样本按常规方法由静脉或指尖采集，所有样本应视为传染因子对待，避免反复冻融。2、样本可采用EDTA-K2、肝素、枸橼酸钠和草酸钾进行处理。如样本不能及时检测，应2~8℃保存，且不超过3天，检测前注意复温。 4.储存条件及有效期：4-30℃避光干燥密封贮存，切勿冰冻，有效期24个月。 | 板型：25人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 125 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 1.试剂盒适用于定量检测痰液、咽拭子标本中肺炎支原体（MP）DNA,可用于肺炎支原体（MP）感染的辅助诊断及其感染病人药物治疗的疗效监控。 2.主要组成成分：核酸提取试剂(适用于单管单人份、大包装）、PCR试剂（适用于单管单人份）/PCR试剂（适用于大包装）、质控品（适用于单管单人份、大包装）。 3.储存条件及有效期：试剂盒应置于-20±5℃冷冻避光储存；有效期：6个月。 | 大包装，20人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 126 | 封口膜 | Para封口膜；Bemis封口膜（PM-996） |  | 卷 | 6 |  |  |
| 127 | 封片胶 | 用于对已经染色的组织片、细胞片进行封固观察。5-30℃储存有效期4年。 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 128 | 复合碘消毒棉签 | 用于人体普通肌肉注射、采血、静脉输液前的皮肤消毒，以及手消毒与外伤、烫伤、溃疡等的皮肤粘膜消毒。 | 20支/盒 | 盒 | 100 |  |  |
| 129 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于副溶血性弧菌的生化鉴定。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 16种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 130 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子等样本及细菌培养物中副溶血性弧菌的定性检测。 2.组成成份：DNA提取液、副溶通用PCR反应液、阴性对照、副溶通用阳性对照。 3.储存条件及有效期：-15℃以下冷冻避光储存；有效期12个月；采用泡沫盒加生物冰袋密封运输，温度不超过8℃；冻融次数不超过5次；开封后-15℃以下冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 24T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 131 | 腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR试剂盒（13+5方案） | 1.适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、克罗诺杆菌、、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门氏菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻病原体核酸。 2.必须在冷冻条件下运输。 3.-20±5℃保存，避免反复冻融。 4.有效期12个月。 5.最低检出限：500copies/mL。 | 10人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 132 | 腹泻症候群病原体多重 D 版核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1.测定目标不少于以下18种：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒 2.检测灵敏度不低于500copies/mL 3.组成成分：腹泻症候群 D 版 PCR 反应液、阴性对照、腹泻症候群 D 版阳性对照、说明书 4.储存条件及有效期：.试剂盒应置于-20±5℃冷冻避光储存；有效期 12 个月；试剂盒避免反复冻融，冻融次数不超过 5 次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 5.适用仪器：试剂盒 0.2mL96 孔板适用于 ABI7500、ABI Q5、Stratagene 3000P/3005P、Gentier 96、SLAN-96P；0.1mL 96 孔板适用 Roche LightCycler480、Bio-RadCFX96 Touch 实时荧光定量 PCR 仪。 | 0.2mL 12T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 133 | 改良CCD琼脂平板 | 用于空肠弯曲菌的选择性分离培养。2-8℃避光贮存。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 134 | 改良EC肉汤(mEC+n)（颗粒）（袋装） | 1.用于肠出血性大肠杆菌O157:H7选择性增菌。袋装颗粒培养基，免称量。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 225mL*10袋/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 135 | 改良Y培养基 | 1.用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的分离培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 136 | 改良克氏双糖铁琼脂 | 1.用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的筛选试验。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 137 | 改良磷酸盐缓冲液（PSB） | 1.用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 138 | 改良山梨醇麦康凯(CT-SMAC)琼脂平板 | 用于致病性大肠杆菌(包括O157：H7)的分离培养。2-8℃避光保存。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 139 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB） | 1.用于食品和动物饲养中大肠杆菌O157的增菌培养，每225mL加入1支P-10B新生霉素。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 140 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST)基础 | 1.用于阪崎肠杆菌的选择性增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 141 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤(mLST-Vm) | 1.用于阪崎肠杆菌的选择性增菌培养。 2.2-8℃冷藏保存。 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 142 | 甘氨酸（BR 生化试剂） | 适合中和剂试验 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 143 | 甘露醇发酵培养基 | 1.用于鉴别金黄色葡萄球菌发酵甘露醇试验。 2.贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 144 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP） | 1.用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 145 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板（成品） | 用于食品中β溶血性链球菌的选择性分离培养。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 9cm*20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 146 | 哥伦比亚血琼脂平板（成品） | 用于弯曲菌的培养，相关鉴定及确认试验。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 147 | 革兰氏染色液 | 1.用于细菌革兰氏染色。成分：结晶紫染色液、沙黄复染液、碘液、脱色酒精。 2.室温贮存。有效期3年。 | 10mL*4支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 148 | 革兰阳性菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 适配安图生物AutoMic-i600全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 10测试/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 149 | 革兰阴性菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 适配安图生物AutoMic-i600全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 10测试/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 150 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6）探针法 | 1.用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、百日咳杆菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸。 2.必须在冷冻条件下运输。 3.-20±5℃保存，避免反复冻融。 4.有效期12个月。 5.最低检出限：500copies/mL。 | 10人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 151 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE） | 1.用于单核细胞增生李斯特氏菌的纯培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 152 | 含铁牛奶培养基 | 1.用于食品和饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌的牛奶发酵试验。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 153 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.用于定性检测人血清或血浆标本中汉坦病毒 IgG和IgM 抗体。 2.主要组成成分：汉坦病毒抗体检测试剂、样品稀释液、样品稀释用易拆微孔条。 3.储存条件及有效期：4-30℃密封干燥保存，产品有效期18个月。 | 20T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 154 | 核酸酶/RNA/DNA清除剂 | 用于物体表面核酸酶、RNA、DNA的清除 | 250mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 155 | 核酸提取或纯化试剂（T183） | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、移动和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 ★4.适用仪器：（采购方现有的）天隆GeneRotex96型全自动核酸提取仪。 | 64T/盒 | 盒 | 80 |  |  |
| 156 | 核酸提取或纯化试剂（T323） | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、移动和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 ★4.适用仪器：（采购方现有的）天隆GeneRotex96型全自动核酸提取仪。 | 20T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 157 | 核酸提取或纯化试剂（T324） | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、移动和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 ★4.适用仪器：（采购方现有的）天隆GeneRotex96型全自动核酸提取仪。 | 64T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 158 | 核酸提取或纯化试剂（T330） | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、移动和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 ★4.适用仪器：（采购方现有的）天隆GeneRotex96型全自动核酸提取仪。 | 单条，20T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 159 | 猴痘病毒分支I、分支II双重（带内参）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于定性检测样本中猴痘病毒分型核酸 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 160 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、用于血清、皮损标本、疱疹液等样本中猴痘病毒核酸的定性检测。 2.组成成分：核酸扩增反应液、猴痘病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM、VIC。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 161 | 呼吸道 21 种病原体多重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1.测定目标不少于以下21种：新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体 2.检测灵敏度不低于500copies/mL 3.组成成分：呼吸道 21 种 PCR 反应板、呼吸道 21 种混合酶液、阴性对照、呼吸道 21 种阳性对照、说明书、96 联光学平盖 4.储存条件及有效期：.试剂盒应置于-20±5℃冷冻避光储存；有效期 12 个月；试剂盒避免反复冻融，冻融次数不超过 5 次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 5.适用仪器：试剂盒 0.2mL96 孔板适用于 ABI7500、ABI Q5、Stratagene 3000P/3005P、Gentier 96、SLAN-96P；0.1mL 96 孔板适用 Roche LightCycler480、Bio-RadCFX96 Touch 实时荧光定量 PCR 仪。 | 0.2mL 12T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 162 | 弧菌显色培养基 | 用于食品或环境样本中弧菌的选择性分离和鉴别。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 163 | 弧菌显色培养基平板 | 用于食品或环境样本中弧菌的选择性分离和鉴别。2-8℃避光保存。 | 20个/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 164 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 1.用于沙门氏菌、李斯特氏菌的前增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 165 | 缓冲动力-硝酸盐生化管 | 用于微生物动力试验。2-25℃避光保存。有效期2年。 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 166 | 缓冲甘油-氯化钠溶液 | 1.用于检测产气荚膜梭菌时样品的贮存。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 167 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）（颗粒型） | 1.用于大肠菌群的确证试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 168 | 霍乱弧菌测定试剂盒（胶体金法） | 本套血清用于霍乱弧菌0139的鉴定 | O1群试纸条25人份/盒+O139群试纸条25人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 169 | 霍乱弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于霍乱弧菌的生化鉴定，包括无盐胰胨水、6%盐胨水、8%盐胨水、10%盐胨水、靛基质、葡萄糖、蔗糖、乳糖、氨基酸对照、赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶、精氨酸双水解酶、三糖铁和半固体琼脂共14种生化鉴定试验和配套试剂（无菌石蜡、靛基质、糖发酵添加剂、无菌水）。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 14种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 170 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒1（荧光PCR法） | 1.用于粪便等样本中，霍乱弧菌核酸的定性检测。 2.组成成分：PCR反应液、酶混合液、霍乱弧菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM、VIC。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 171 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒2（荧光PCR法） | 1.用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子等样本及细菌培养物中霍乱弧菌的定性检测。 2.组成成份：DNA提取液、霍乱弧菌PCR反应液、阴性对照、霍乱弧菌阳性对照。 3.储存条件及有效期：-15℃以下冷冻避光储存；有效期12个月；采用泡沫盒加生物冰袋密封运输，温度不超过8℃；冻融次数不超过5次；开封后-15℃以下冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 24T/盒（与霍乱弧菌核酸检测试剂盒1为不同厂家） | 盒 | 2 |  |  |
| 172 | 霍乱弧菌通用型/O1型/O139型/CTX基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于粪便等样本中，霍乱弧菌通用型/O1型/O139型/CTX基因核酸的定性检测。 2.组成成分：核酸扩增反应液，霍乱弧菌通用型/O1型/O139型/CTX基因检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃ 贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 4.病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 5.最低检测限：500copies/mL 6.线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7.特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、小肠结肠炎耶尔森菌、非伤寒沙门菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 173 | 姬姆萨染色液 | 用于血细胞、疟原虫的染色。有效期2年。 | 姬姆萨染液100mL*1+磷酸盐缓冲液250mL*4/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 174 | 基孔肯雅病毒（带内参）核酸检测全预混试剂盒（荧光PCR法） | 1.适用于血清、脑脊液、组织标本及蚊虫标本中基孔肯雅病毒的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 175 | 基孔肯雅热病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于人血清样本中基孔肯雅病毒RNA的定性检测。 2.-20±5℃条件下，有效期12个月。 3.适用于具有FAM、CY5通道的实时荧光PCR仪。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 176 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒1（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。 2.组成成分：核酸扩增反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒反应液、甲型/乙型阳性对照、甲型/乙型弱阳性对照、去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20℃±5℃保存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天，反复冻融次数不超过5次。 4.检测通道：FAM、VIC、CY5。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 177 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 用于甲乙型流感病毒的快速筛查。 | 1人份/袋，10人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 178 | 甲型H1N1流感病毒（2009）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸的定性检测。 2.组成成份：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型 H1N1 流感病毒（2009）检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 179 | 假单胞菌琼脂基础培养基/CN琼脂 | 1.用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 180 | 碱性蛋白胨水 | 1.用于致病性弧菌的增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 181 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（VRBA-MUG） | 1.用于大肠菌群和大肠杆菌的固体平板检测。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 182 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) | 1.用于大肠菌群的固体平板检测。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 183 | 金黄色葡萄球菌肠毒素分型试剂盒LR50511 | 1.采用酶联免疫吸附法，样品中的肠毒素A、B、C、D、E分别与包被相对应的特异性抗体发生反应，再与另一种特异性酶标抗体结合，通过TMB第五显色，样品吸光度值与肠毒素含量呈正相关。 2.96孔/盒，可检测12个样品。 3.储存条件及有效期：2-8°C，有效期12个月。 4.适用于食品及细菌产毒培养基中金黄色葡萄球菌肠毒素的定性检测。 | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 184 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子等样本及细菌培养物中金黄色葡萄球菌的定性检测。 2.组成成份：DNA提取液、金黄色葡萄球菌PCR反应液、阴性对照、金黄色葡萄球菌阳性对照。 3.储存条件及有效期：-15℃以下冷冻避光储存；有效期12个月；采用泡沫盒加生物冰袋密封运输，温度不超过8℃；冻融次数不超过5次；开封后-15℃以下冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 24T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 185 | 金氏B培养基管 | 用于铜绿假单胞菌产荧光色素试验。2-8℃保存。有效期6个月。 | 5mL*20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 186 | 抗TP标准物质（胶体金） | 用于人血清/血浆中的TP抗体检测时的室内质量控制 | 0.5ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 187 | 柯萨奇病毒A10型（CA10）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A10型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒 CA10 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 188 | 柯萨奇病毒A6型（CA6）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A6型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒 CA6 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 189 | 可溶性焦磷酸铁 | 每支添加于100mL BCYE琼脂基础培养基或100mL BCYE-Cys琼脂基础培养基中。室温保存，有效期1年。 | 0.025*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 190 | 克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基 | 1.用于阪崎肠杆菌的选择性分离培养。 2.2-8℃避光保存。有效期6个月。 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 191 | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）干制生化鉴定试剂盒 | 用于克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)的生化鉴定。室温避光保存。保质期1年。 | 10种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 192 | 枯草杆菌黑色变种芽孢菌片（ATCC9372） | 环氧乙烷灭菌生物指示剂。有效期1年（4℃）。 | 50片/包 | 包 | 1 |  |  |
| 193 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于蜡样芽孢杆菌的生化鉴定，包括葡萄糖、VP、硝酸盐、明胶、动力培养基（蜡样）、甘露醇、西蒙氏柠檬酸盐、溶菌酶肉汤共8种生化鉴定试验和配套试剂（无菌石蜡、硝酸盐、还原甲乙液、VP甲/乙液）。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 8种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 194 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 用于蜡样芽孢杆菌的选择性分离培养。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 20个盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 195 | 酪蛋白琼脂 | 1.用于蜡样芽孢杆菌的酪蛋白分解试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 196 | 利器盒 | 体积50.5*41.5*63.5cm | 5L翻盖/个 | 个 | 100 |  |  |
| 197 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒2（荧光PCR法） | 1.适用于咽拭子等样本中流感病毒（甲、乙型）的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500 copies/mL。 | 50T/盒(与甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒1不同厂家） | 盒 | 15 |  |  |
| 198 | 流感病毒H3N2亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒H3N2亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、流感病毒H3N2亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM、VIC。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 199 | 流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、流感病毒H3亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM、VIC。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 200 | 流感病毒N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8、N9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N1-N9亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒N1-N9亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 201 | 流感病毒N1亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N1亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N1亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 202 | 流感病毒N2亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N2亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N2亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 203 | 流感病毒N3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N3亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N3亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 204 | 流感病毒N4亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N4亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N4亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 205 | 流感病毒N5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N5亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N5亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 206 | 流感病毒N6亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N6亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N6亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 207 | 流感病毒N7亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N7亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N7亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 208 | 流感病毒N8亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N8亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N8亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 209 | 流感病毒N9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于咽拭子等样本中，流感病毒N9亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N9亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25反应/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 210 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于脑脊液、血清及蚊虫样本中流行性乙型脑炎病毒的定性检测。 2.组成成分：JEV RT-PCR反应液，JEV 引物探针混合液，JEV 酶混合液，阴性对照，阳性对照。 3.储存条件及有效期：试剂盒应置于-20±5℃冷冻避光储存；有效期：12个月；采用泡沫盒加生物冰袋密封运输，温度不超过8℃；试剂盒避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.荧光通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 211 | 轮状病毒核酸检测试剂盒 | 1.用于粪便、肛拭子等样本中轮状病毒的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 212 | 绿脓菌素测定培养基（PDP） | 1.用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 213 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 1.用于沙门氏菌的选择性增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 214 | 麦康凯琼脂 | 1.用于选择性分离培养肠道致病菌。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 215 | 酶底物大肠菌群检测试剂及配套瓶子 | 用于水样中总大肠菌群和耐热大肠杆菌（或大肠埃希菌）的检测。 | 200个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 216 | 霉菌液体培养基 | 1.用于霉菌的选择性增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 217 | 孟加拉红琼脂 | 1.用于食品中霉菌和酵母菌总数的测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 218 | 棉布载体 | 方形 10 mm×10 mm，40 支白平纹棉布，已裁剪，批次稳定，尺寸统一 | 1000 片 / 包 | 包 | 1 |  |  |
| 219 | 明胶生化管 | 用于霍乱弧菌生化鉴定。室温保存。有效期1年。 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 220 | 莫匹罗星锂盐 | 每支添加于100mL莫匹罗星锂盐改良MRS培养基中。2-8℃保存。有效期1年。 | 5mg*5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 221 | 莫匹罗星锂盐改良MRS培养基 | 1.用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数，每200ml培养基中加入过滤除菌的莫匹罗星锂盐10mg。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 222 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 1.用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 223 | 钠氏试剂 | 加入乙酰胺肉汤中，作为添加剂使用。用于绿脓杆菌的确诊试验，由橙黄色变为砖红色沉淀。2-8℃保存。有效期1年。 | 5mL*2支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 224 | 脑膜炎奈瑟菌DNA检测试剂盒 | 用于定性检测样本中脑膜炎奈瑟菌核酸 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 225 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测预分装试剂盒1（荧光PCR法） | 1.用于脑脊液、咽拭子样本及增菌液中脑膜炎奈瑟菌的定性检测。 2.组成成份：DNA提取液、Nm PCR（八联管）反应液、阴性对照、Nm阳性对照。 3.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。密封运输温度不超过8℃。避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 0.1mL 24T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 226 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测预分装试剂盒2（荧光PCR法） | 用于定性检测样本中脑膜炎奈瑟菌核酸 | 24T/盒（与脑膜炎奈瑟菌核酸检测预分装试剂盒1为不同厂家） | 盒 | 1 |  |  |
| 227 | 脑心浸出液肉汤（BHI肉汤） | 用于金黄色葡萄球菌的纯培养。室温保存。有效期6个月。 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 228 | 尼龙网筛套装 | 用于粪便中寄生虫淘洗过滤。 尼龙绢袋：呈圆锥弧形，上口直径为 80 mm，下口直径为 15 mm，深 200 mm。绢孔为 57 μm/25.4 mm （260 目）。 筛子：呈圆柱形，外径为 90 mm ，内径为 75 mm。筛孔为 250 μm/25.4 mm（60 目） | 260目网+ 60目筛/套 | 套 | 1 |  |  |
| 229 | 尿杯 120 ml（红色 盖） | 无菌、独立包装 | 1个/袋 | 袋 | 250 |  |  |
| 230 | 疟疾抗原RDT检测试剂 | 用于全血样本中恶性疟原虫抗原和四种疟原虫（恶性疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、三日疟原虫）共有抗原的鉴别性检测。 | 20人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 231 | 疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法） | 1.用于疟疾患者的临床辅助诊断，采用双抗体夹心法检测技术，简便快速、准确性高、覆盖类型全。 2.准确性高：panLDH检测符合率 99.54%，pfHRP-Ⅱ检测符合率 99.35% 3.覆盖类型全：恶性疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、三日疟原虫4种常见人体疟原虫类型，区分恶性疟原虫/其他类型疟原虫 4.储存条件及有效期：4~30℃干燥避光保存，有效期 24 个月 5.样本类型：静脉全血样本 | 20人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 232 | 诺如病毒（GI、GII）双重核酸检测试剂盒1（荧光PCR法） | 1.用于肛拭子、粪便、呕吐物、食品等样品中诺如病毒GI、GII型的定性检测。 2.组成成份：NV GI、GII RT-PCR反应液，NV GI、GII引物探针混合液，NV GI、GII混合酶液，阴性对照，NV GI、GII阳性对照。 3.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。密封运输温度不超过8℃。避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 8 |  |  |
| 233 | 诺如病毒（GI、GII）双重核酸检测试剂盒2（荧光PCR法） | 1.用于对人粪便或肛拭子样本中诺如病毒 GI/GII基因型 RNA 进行定性检测。 2.组成成份：GI/GII反应混合液、内标、GI/GII阳性对照、阴性对照。 3.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻保存，有效期12个月。反复冻融三次后在-20±5℃条件下可保存30天。 4.检测通道：FAM、HEX/VIC、CY5。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 50T/盒（与诺如病毒（GI、GII）双重核酸检测试剂盒1不同厂家） | 盒 | 2 |  |  |
| 234 | 品红亚硫酸钠琼脂 | 1.用于饮用水和水源水中总大肠菌群的选择性分离和确证。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 235 | 平板计数琼脂 | 1.用于食品中菌落总数的测定。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 236 | 葡萄糖肉汤 | 1.用于溶血性链球菌的增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 237 | 鞘液 | 流式细胞仪鞘液 | 20L/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 238 | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒H5亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒H5亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 239 | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒H7亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒H7亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 240 | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒H9亚型核酸的定性检测。 2.组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒H9亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3.储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 241 | 清洗液 | 流式细胞仪清洗液 | 5L/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 242 | 去氧胆酸钠 | 1.用于微生物培养，抑制革兰氏阳性菌。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 243 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒（间接血凝法） | 1.本产品用于检测人血清中日本血吸虫特异性抗体。 2.组成成分：冻干致敏红细胞、稀释液、阳性对照冻干品、阴性冻干品。 3.储存条件及有效期：于2-8℃密闭、避光储存，有效期2年。 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 244 | 溶菌酶营养肉汤 | 1.用于蜡样芽孢杆菌的溶菌酶试验。每99mL加入0.1%溶菌酶溶液1mL。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 245 | 乳酸菌生化鉴定条 | 用于乳酸菌的生化鉴定。七叶苷，纤维二糖，麦芽糖，甘露醇，水杨苷，山梨醇，蔗糖，棉子糖，菊糖，乳糖，马尿酸共11种生化反应。每盒鉴定条需配套1瓶 水合印三酮和1盒 无菌液体石蜡使用。2-8℃保存。有效期1年。 | 5条/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 246 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 1.用于大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌的测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 247 | 乳糖蛋白胨培养液 | 1.用于饮用水、水源水中总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 248 | 乳糖-明胶培养基 | 用于细菌的乳糖发酵及明胶液化试验。2-25℃避光保存。有效期1年。 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 249 | 三糖铁（TSI）琼脂 | 1.用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 250 | 三糖铁（TSI）琼脂斜面（成品） | 1.用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选。 2.避光冷藏保存。有效期6个月。 | 20支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 251 | 沙堡罗培养基 | 1.用于真菌的分离培养。 2.阴凉干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 252 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于沙门氏菌的生化鉴定。包括：氨基酸对照、赖氨酸脱羧酶、氰化钾对照、氰化钾、靛基质、尿素、甘露醇、山梨醇、ONPG 9种干制生化鉴定试剂，三糖铁生化管，配套试剂包括靛基质试剂1瓶、无菌液体石蜡1瓶。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 10种*10套/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 253 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于粪便、肛拭子等样本中沙门氏菌核酸的定性检测。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 254 | 沙门氏菌属诊断血清 | 用于沙门氏菌的血清分型。包括：A-F，O2，O4，O5，O7，O8，O9，O10，O11，O14，O15，O19，O20，O27，O34，O46，O4/12，O3/19，O9/12，Vi，H多价1，Ha，Hb，Hc，Hd，Hi，H多价2，He/h，Hh，He/n/x，Hn，Hx，Hz15，Hg/p，Hg，Hp，Hf，Hm，Hs，Ht，Hu，H多价3，Hl/v，Hv，Hw，Hz13，Hz28，Hk，Hr，Hy，Hz，Hz10，H多价4，H1/2/3/5，H2，H5，H6，H7，Hz6，Hz29 | 1mL/瓶*60瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 255 | 沙门氏菌显色培养基（平板） | 用于沙门氏菌的分离和初步鉴别。2-25℃避光保存。有效期6个月。 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 256 | 沙氏琼脂培养基（颗粒型） | 1.用于真菌检测。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 257 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 1.用于绿脓杆菌的选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 258 | 食品中菌落总数标准物质 | 1.用于食品中菌落总数计数质量控制与人员考核。 2.保存温度：-18℃～-33℃；有效期：24个月。 | 2支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 259 | 食物中毒（18种）多重核酸快速检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 1. 适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子和细菌培养物中食品安全病原菌PCR定性检测。检测病原体如下：沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌O157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病型大肠杆菌bfpB基因和escV基因、小肠结肠炎耶尔森氏菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒。 2.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。密封运输温度不超过8℃。避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 3.组成成份：食物中毒（18种）PCR反应液，阴性对照，食物中毒（18种）阳性对照。 4.检测通道：FAM、JOE/VIC/HEX、CY5、ROX。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 12T/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 260 | 嗜肺军团菌诊断血清多价（2-15） | 用于检测军团菌。兔源血清。2-8℃阴凉干燥处保存。有效期2年。 | 1mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 261 | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片（ATCC7953） | 压力蒸汽灭菌生物指示剂。有效期1年（4℃）。 | 50片/包 | 包 | 2 |  |  |
| 262 | 双歧杆菌琼脂培养基 | 1.用于双歧杆菌的分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 263 | 四号琼脂 | 1.用于霍乱弧菌的选择性分离培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 264 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB肉汤） | 用于沙门氏菌选择性增菌培养。2-8℃冷藏保存。有效期6个月。 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 265 | 脱纤维羊血 | 培养基添加剂。2-8℃冷藏保存。有效期1个月。 | 50ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 266 | 外螺旋盖冻存管 | 用于样本冻存，外螺旋盖 冻存管配有硅胶垫圈，确保密封。 可耐受低温冻存 不含RNase/DNase 无菌 | 2.0mL，50个/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 267 | 外旋尿样冷冻管 2ml（白盖） | 散装需配套冻存盒 （10*10），散装：1000个/箱，三码合一；盒装： 1200 个/ 箱，三码合一 | 100支/盒 | 盒 | 76 |  |  |
| 268 | 外旋尿样冷冻管 2ml（红盖） | 散装需配套冻存盒 （10*10），散装：1000个/箱，三码合一；盒装： 1200 个/ 箱，三码合一 | 100支/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 269 | 外旋血样冷冻管 0.5ml（白盖） | 散装需配套冻存盒 （10*10），散装：1000个/箱，三码合一；盒装： 1200 个/ 箱，三码合一 | 100支/盒 | 盒 | 8 |  |  |
| 270 | 外旋血样冷冻管 1ml（白盖） | 散装需配套冻存盒 （10*10），散装：1000个/箱，三码合一；盒装： 1200 个/ 箱，三码合一 | 100支/盒 | 盒 | 24 |  |  |
| 271 | 外旋血样冷冻管 1ml（红盖） | 散装需配套冻存盒 （10*10），散装：1000个/箱，三码合一；盒装： 1200 个/ 箱，三码合一 | 100支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 272 | 弯曲菌显色培养基 | 弯曲菌基础培养基和增补剂各一瓶。储存条件：基础干粉需保存在15-30℃干燥环境中，增补剂储存于2-8℃干燥环境中，在有效期前使用。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 273 | 万古霉素溶液 | 每支添加于100mLST-VM培养基中。2-8℃保存。有效期1年。 | 1ml*5支/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 274 | 无菌水样取样袋 | 用于微生物检测的水样采集。 | 500mL，10个/包 | 包 | 120 |  |  |
| 275 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 1.适用于粪便、肛拭子、食品和细菌培养物样本中致泻性大肠杆菌PCR基因分型定性检测。检测 12种特异型基因。 2.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。密封运输温度不超过8℃。避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 3.组成成份：DNA提取液、DEC PCR（八联管）反应液、阴性对照、DEC阳性对照。 4.检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、ROX、CY5。 5.灵敏度：500 copies/mL。 | 24T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 276 | 硝酸盐胨水培养基 | 1.用于硝酸盐还原产气试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 277 | 硝酸盐还原试剂盒 | 用于硝酸盐还原试验。2-8℃保存。有效期1年。 | 10ml*2支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 278 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的生化鉴定，包括氨基酸对照、鸟氨酸脱羧酶、VP、蔗糖、鼠李糖、棉子糖、甘露醇、山梨醇、尿素、半固体共10种生化鉴定试验和配套试剂（无菌液体石蜡、糖发酵添加剂、VP甲/乙液）。室温避光保存。保质期1年。 | 10种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 279 | 新型冠状病毒（N、ORFlab基因）辣椒轻斑驳病毒核酸检测定量参考品 | 用于城市污水样本及富集样本中新型冠状病毒（N、ORF1ab基因）定量检测的标准曲线制备。 | 0.5ml/支 7支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 280 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）假病毒核酸标准物质 | 1.用于新型冠状病毒核酸检测的相关实验室的量值传递，校准、测试仪器，评价盒控制测试方法，实验室内或室间质量控制等。 2.采用绝对定量方法（微滴式数字PCR法）对N、E、ORF1ab基因进行初步定值，稀释至所需浓度水平，加入适量稳定剂，进行分装。 3.标准物质编号：GBW（E）091132。 4.稳定性：2-8℃环境中可稳定3个月，-20±5℃环境中可稳定12个月。 5.应在冰块或干冰环境中运输，时间不超过7天；在-20±5℃环境中储存。 | 0.5mL/管，5管/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 281 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 1.用于压力蒸汽灭菌过程检测指示菌（嗜热脂肪杆菌芽孢）的培养及消毒效果测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 282 | 需氧菌、厌氧菌液体培养基 | 1.用于药品、生物制品的无菌实验，培养需氧菌和厌氧菌。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 283 | 血琼脂平板 | 用于一般病原菌的分离、培养和溶血性鉴别。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 10皿/包 | 包 | 20 |  |  |
| 284 | 血吸虫IgG抗体检测试剂盒 | 1.用于定性检测人血清中血吸虫IgG抗体。 2.2-8℃储存，有效期12个月。 | 96T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 285 | 血吸虫虫卵抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.本产品采用胶体金免疫渗滤斑点法原理，定性检测人血清中的血吸虫虫卵抗体，主要用于日本血吸虫感染的临床辅助诊断。 2.组成：试剂板20人份，洗涤液7.0mL*1瓶，金标液2.5mL*1瓶，冻干阴性血清0.1mL*1支，冻干阳性血清0.1mL*1支。 3.2-8℃干燥保存，有效期12个月。 | 20人份/盒 | 盒 | 7 |  |  |
| 286 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 与Baird-Parker琼脂配套使用，用于金黄色葡萄球菌的选择性分离。2-8℃避光保存。有效期1年。 | 5mL*10支/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 287 | 亚硫酸铋（BS）琼脂 | 1.用于沙门氏菌选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 288 | 亚硫酸铋（BS）琼脂平板 | 用于沙门氏菌特别是伤寒沙门氏菌的选择性分离培养。2-8℃避光保存。 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 289 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | 1.用于沙门氏菌的选择性增菌培养。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 290 | 亚硒酸盐增菌液SF | 1.用于沙门氏菌的选择性增菌培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 291 | 羊血琼脂平板 | 用于李斯特氏菌的溶血试验。 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 292 | 氧化酶试剂 | 用于细菌常规生化鉴定的氧化酶试验。2-8℃避光保存。有效期3个月。 | 20支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 293 | 氧化酶试纸 | 用于氧化酶试验。2-8℃避光保存。有效期1年。 | 10片/包 | 包 | 2 |  |  |
| 294 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 1.用于食品盒食物中毒样品中产气荚膜梭菌的检验。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 295 | 一次性使用止血带 | 由医用天然橡胶、合成乳胶或热塑性橡胶（TPE）制成，呈乳白色或浅蓝色的长条扁平型，采用点连叠式或锁扣式包装 | 中号，50条/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 296 | 一次性压脉带 | 乳胶或TPE（热塑性弹性体），具有良好弹性且不易断裂。 | 50根/盒，2*34cm/每根 | 盒 | 1 |  |  |
| 297 | 一次性治疗巾 | 一次性治疗巾由无纺布或淋膜无纺布制成，尺寸40cm*60cm | 70张/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 298 | 伊红美蓝琼脂 | 1.弱选择性培养基，用于分离肠道致病菌，特别是大肠杆菌。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 299 | 医用棉签1 | 以医用脱脂棉和天然桦木棒为原料制成的,用于皮肤消毒、创面处理及药物涂抹，符合50支/袋产品规格要求 | 50支/袋，40袋/包 | 包 | 10 |  |  |
| 300 | 医用棉签2 | 以医用脱脂棉和天然桦木棒为原料制成的,用于皮肤消毒、创面处理及药物涂抹，符合5支/袋产品规格要求 | 5支/袋，400袋/包 | 包 | 1 |  |  |
| 301 | 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | 1.一种通用的营养培养基，用于各种微生物的培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 302 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 1.一种通用的微生物营养增菌肉汤，也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品生产线无菌灌装试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 303 | 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 | 1.用于食品、水、牛奶、冰激凌和肉制品中大肠杆菌的快速检测。大肠杆菌显蓝绿色，大肠菌群显无色，其它菌显黄色或无色，革兰氏阳性菌被抑制。 2.2-8℃保存。有效期2年。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 304 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC） | 1.用于产气荚膜梭菌的平板计数，每100mL加入P-15B D-环丝氨酸1支。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 305 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB） | 用于蜡样芽胞杆菌的分离、培养和溶血试验。2-8℃冷藏保存。有效期3个月。 | 9cm*5个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 306 | 乙酰胺琼脂 | 1.用于绿脓杆菌的选择性分离培养。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 307 | 乙酰胺肉汤 | 1.用于铜绿假单胞菌的生长试验。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 308 | 乙型流感病毒（Victoria、Yamagata）双重核酸检测试剂盒1（荧光PCR法） | 1.适用于咽拭子样本中乙型流感病毒Victoria型和Yamagata型的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500 copies/mL。 | 50T/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 309 | 乙型流感病毒（Victoria、Yamagata）双重核酸检测试剂盒2（荧光PCR法） | 1.适用于咽拭子样本中乙型流感病毒Victoria型和Yamagata型的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500 copies/mL。 | 50反应/盒（与乙型流感病毒（Victoria、Yamagata）双重核酸检测试剂盒1不同厂家） | 盒 | 2 |  |  |
| 310 | 吲哚乙酸酯纸片 | 用于吲哚乙酸酯水解试验。2-8℃避光保存。 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 311 | 营养琼脂 | 1.用于细菌总数的测定、菌种的保存、传代及纯培养，也可作为血琼脂基础。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 312 | 营养肉汤 | 1.用于一般细菌培养,转种,复壮,增菌等。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 313 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 1.用于大肠菌群、大肠杆菌的测定。 2.室温、避光和干燥处保存。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 314 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-MUG（LST-MUG） | 用于O157菌的鉴别培养。2-8℃冷藏保存。有效期3年。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 315 | 札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于粪便或腹泻物样本中札如病毒核酸的定性检测。 2.组成成分：SaV RT-PCR反应液，SaV引物探针混合液，SaV混合酶液，阴性对照，SaV阳性对照。 3.储存条件及有效期：-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。密封运输温度不超过8℃。避免反复冻融，冻融次数不超过5次。开封后-20±5℃冷冻避光储存，不影响有效期内使用。 4.检测通道：FAM。 5.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 316 | 寨卡病毒（带内参）核酸检测全预混试剂盒（荧光PCR法） | 1.用于血清样本中寨卡病毒的定性检测。 2.-20±5℃冷冻避光储存，有效期12个月。 3.避免反复冻融，冻融次数不超过5次。 4.最低检测限：500copies/mL。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 317 | 志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于志贺氏菌的生化鉴定，包括氨基酸对照、赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶、靛基质、尿素、水杨苷、七叶苷、甘露醇、棉子糖、ONPG、甘油、葡萄糖铵、西蒙氏柠檬酸盐、粘液酸对照、粘液酸、三糖铁、半固体共17种生化鉴定试验和配套试剂（无菌石蜡、靛基质）。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 17种*10套/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 318 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于粪便、肛拭子等样本中志贺氏菌核酸的定性检测。 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 319 | 志贺氏菌显色培养基 | 用于志贺氏菌的选择性分离培养。2-8℃冷藏保存。有效期2年。 | 1000mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 320 | 志贺氏菌显色平板 | 用于志贺氏菌的选择性分离培养。2-8℃避光保存。 | 20个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 321 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 1.用于志贺氏菌的选择性增菌培养,每225mL加入P-10D新生霉素1支。 2.密封保存于阴凉干燥处。有效期3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
| 322 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 用于致泻大肠埃希氏菌的生化鉴定。2-8℃冷藏避光保存。保质期1年。 | 5种*10套/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 323 | 紫外线强度指示卡 | 1.适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成，卡片纸中间为紫外线感光色块，两端为70uW/cm2和90uW/cm2的标准色块。 2.置于避光、干燥、通风良好的室内、室温下贮存。有效期24个月。 | 100片/盒 | 盒 | 2 |  |  |